Dimensionamento circuito di Autokill nel Decapsulator

Componenti :

- MOSFET CANALE P (IRF9540N)

- Amplificatore Operazionale (LM311)

- Transistor a giunzione bipolare (BC547)

- Potenziometro multigiro

- Resistenze Varie

Calcolo potenza dissipata e incremento di temperatura del MOSFET canale P IRF9540N

CONSIDERAZIONI INIZIALI

Vi è da considerare che la corrente non scorre sempre ma solo una volta per pochi millisecondi quando si spegne il macchinario oppure quando salta la corrente, quindi il MOSFET sarà nel tempo prevalentemente spento e di conseguenza sarà sempre freddo

legenda simboli per il calcolo del MOSFET

- Resistenza tra Drain e Source quando il mosfet è acceso = RDSon [Ω]

- Corrente tra Drain e Source quando il mosfet è acceso = IDS [A]

- Potenza dissipata = PD [W]

- Resistenza termica da giunzione ad ambiente RθJA [°C/W]

- Incremento di temperatura per ogni Watt dissipato = TW [°C]

Calcoli:

RDSon e RθJA sono date dal datasheet ed equivalgono a :

- RDSon=0,117 Ω

- RθJA = 62 °C/W

IDS è stata ipotizzata (sovradimensionata) a :

- IDS = 0,5A

La potenza dissipata è stata calcolata con la seguente formula :

- PD =  IDS *  RDSon = 0,5 * 0,117 = 29,25 W

L’Incremento di temperatura per ogni Watt dissipato è stata calcolato con la seguente formula  :

- TW = PD / 1000 * RθJA = 29,25 / 1000 * 62 = 1,8135 °C

Calcolo del Transistor BJT BC547 che pilota il MOSFET canale P IRF9540N

CONSIDERAZIONI INIZIALI

La tensione applicata al source (VBAT) del mosfet è di 9V e per garantire che il mosfet si accenda/spenga la resistenza di pullup del gate è stata colleganda con un reoforo alla VBAT e con l’altro al collettore del BC547 e quest’ultimo è stato configurato come una NOT logica, per cui se il segnale sul BC547 è alto allora sul MOSFET il segnale sarà basso ed essendo un MOSFET canale P questo farà quindi scorrere corrente tra drain e source. La base del BJT è comandata da un GPIO di un ESP32-S3 la quale fornisce circa 3,3V e 40mA MASSIMI ed essendo quindi un interruttore verrà presa in considerazione una VCE pari alla VCE(SAT) fornita dal datasheet.

legenda simboli per il calcolo del Transistor BJT Pilota

- Tensione sul collettore = VBAT [V]

- Tensione sulla base = VGPIO [V]

- Tensione collettore-emettitore = VCE(SAT) [V]

- Tensione base-emettitore = VBE [V]

- Guadagno di corrente statico = hFE

- Corrente sul collettore = IC [A]

- Corrente sulla base = IB [A]

- Resistenza sul collettore = RC [Ω]

- Resistenza sulla base = RB [Ω]

Calcoli:

Informazioni date dal datasheet e/o ipotizzate :

- VBAT = 9V

- VGPIO = 3,3V

- VCE(SAT) = 0,2V

- VBE = 0,6V

- hFE = 10

- IC = 600µA

La resistenza da mettere sul collettore si calcola con :

- RC = (VBAT – VCE(SAT)) / IC = (9 – 0,2) / 600*10^-6 = 8,8 / 600*10^-6 = 14,666kΩ

- scelgo RC=15kΩ

- IC(REALE) = (VBAT – VCE(SAT)) / RC = (9 – 0,2) / 15*10^3 =  8,8 / 15*10^3 = 586µA

La corrente che deve scorrere sulla base si calcola con :

- IB > IC(REALE) / hFE → IB > 586*10^-6 / 10 →  IB > 58,6µA

- RB(MAX) =  (VGPIO – VBE) / IB(MIN) = (3,3 – 0,6) / 58,6*10^-6 = 2,7 / 58,6*10^-6 = 46kΩ per cui scelgo RB = 33kΩ per saturare meglio e rimanendo sotto la soglia dei 40mA del GPIO

- IB(REALE) = (VGPIO – VBE) / RB = (3,3 – 0,6) / 33*10^3 =  2,7 / 33*10^3 = 82µA

Ricalcolo il guadagno di corrente statico reale con le correnti trovate :

- hFE(REALE) = IC(REALE)  / IB(REALE)  = 586*10^-6 / 82*10^-6 = 7,15

Calcolo dell’Amplificatore Operazionale LM311 in configurazione Comparatore

CONSIDERAZIONI INIZIALI

l’OPAMP è in configurazione comparatore, infatti questo compara la soglia in ingresso dell’alimentazione VALIM (24V DC) e la VREF determinata dall’ESP32 di 3,3V.

L’alimentazione dell’OPAMP è stata scelta pari a 5V (Vcc) perché i segnali da comparare vengono rilevati solo se Vsegnali <  Valim – 1,5V per cui la tensione massima rilevata dagli ingressi dell’opamp è Vsegnali = 5 – 1,5 = 3,5V per cui vi è un potenziometro da 200kΩ (scelto perché così consuma poca corrente) che regola l’ingresso non invertente al comparatore (In+); il tutto è coerente con l’ipotesi. Il comparatore deve essere dotato di una resistenza di pull-up da 100kΩ (RPU), scelta perché così consuma poca corrente, tra i 3,3V (VGPIO) e il collettore dell’LM311 rendendolo così praticamente una porta NOT, per cui si vuole che quando V+ < VREF il pin dell’ESP32 riceva un falling e per ciò la scelta di avere V+ sull’ingresso non invertente (In+) dell’OPAMP e la VREF sul pin invertente (In-).

legenda simboli per il calcolo del Partitore di tensione del In+ del comparatore

- Tensione in ingresso al partitore = VALIM [V]

- Tensione alla quale si spegne il circuito = VTH_PWROFF [V]

- Tensione di uscita collettore LM311 = Vout

- Tensione di soglia ESP32 GPIO livello basso = VTH_LOW [V]

- Corrente assorbita dal partitore = Iassorbita [A]

- Tensione in uscita dal partitore (potenziometro) = V+ [V]

- Resistenza 1 (prima metà del potenziometro) = RPOT1 [Ω]

- Resistenza 2 (seconda metà del potenziometro) = RPOT2[Ω]

Calcoli:

Informazioni date dal datasheet e/o ipotizzate :

- VALIM = 24V

- VGPIO = 3,3V

- VTH_PWROFF = 18V

- ITOTassorbita < 400µA

- VTH_LOW = 0,825V

- Quando V+ < VREF  allora Vout ≤ VTH_LOW

- VCE(SAT) = 0,2V

Calcolo corrente assorbita dal partitore in condizioni normali (non di spegnimento) :

- IPOTassorbita(REALE) = VALIM / (RPOT1+ RPOT2) = VALIM / RPOT = 24 / 200*10^3 = 120µA

Calcolo delle resistenze del potenziometro :

- V+ < VREF → scelgo V+ = 3,2V → V+ < VTH_PWROFF *  RPOT2 / (RPOT1+ RPOT2) →

V+ < VTH_PWROFF *  RPOT2 / RPOT → 3,2 < 18 *  RPOT2 / 200*10^3 →

3,2 * 200*10^3 / 18 < RPOT2 →  RPOT2 > 35,555kΩ scelgo  RPOT2 = 36kΩ

- RPOT1 =  RPOT – RPOT2 = 200*10^3 – 36*10^3 = 164kΩ

Corrente assorbita dalla resistenza di pull-up sul collettore dell’LM311 :

- IPUassorbita(MAX) = ITOTassorbita – IPOTassorbita = 400*10^(-6) – 120*10^(-6) = 280µA

- IPUassorbita(MAX) < (VGPIO – VCE(SAT) ) / RPU →  RPU > (VGPIO – VCE(SAT) )  / IPUassorbita(MAX) →

RPU > (3,3 – 0,2) / 280*10^(-6) = 3,1 / 280*10^(-6) = 11kΩ

- Scelgo RPU = 100kΩ per cui IPUassorbita(REALE) = (VGPIO – VCE(SAT) ) / RPU = (3,3 – 0,2) / 100*10^3 = 31µA

Corrente assorbita totale dal circuito di comparazione

- ITOTassorbita(REALE) = IPOTassorbita(REALE) + IPUassorbita(REALE) = 120*10^(-6) + 31*10^(-6) = 151µA